| 研究生学位论文开题报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 论文题目 |  |  | 基于读写频率耦合互补性的闪存数据放置算法研究 |  |  |  |  |
|  | 层次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究生姓名 |  |  | 刘文科 |  |  |  |  |
|  | 导师姓名 |  |  | 邓玉辉 |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 信息科学与技术学院 |  |  |  |  |
|  | 系（所、中心） |  |  | 计算机系 |  |  |  |  |
|  | 专业 |  |  | 计算机技术 |  |  |  |  |
|  | 学科方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学号 |  |  | 202434561020 |  |  |  |  |
|  |  | 暨 南 大 学 研 究 生 院 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本研究题目是否属导师课题的一部分？如果是的话，属哪一部分？并注明该课题名称、编号、经费来源。

- 学位论文的类型：应用研究

- 选题依据（包括研究目的、意义，国内外研究现状和发展趋势并附参考文献）： 1. 研究目的 本研究的核心目的在于针对高性能闪存存储系统中日益严重的读干扰（Read Disturb）开销问题，提出并实现一种基于读干扰和垃圾回收互补性的数据放置算法（RC-DP），通过优化底层数据布局，实现系统可靠性与性能的双重提升。 (1)突破传统“冷热分离”数据放置策略的局限性。传统算法倾向于将读写热度高的数据与冷数据物理隔离，虽然优化了垃圾回收（GC）效率，但忽略了读干扰迁移与写无效数据之间的内在联系。本研究旨在建立一套全新的“读写互补关联模型”，定量分析数据页的读干扰触发周期与对应块的写失效预测周期。 (2)实现读干扰开销的“内生性对冲”。本课题试图寻找一种最优放置路径，将具有高读干扰风险的数据精准地放置在生命周期即将终结（即包含大量高频更新数据）的物理块中。研究的目的在于：在读干扰导致的误码累积达到必须搬迁的阈值之前，利用块内写热数据更新所触发的物理擦除动作，顺带完成对读热数据的回收。这种机制将使读干扰的修复过程从“主动的显性迁移”转变为“随写操作进行的隐性回收”。 (3)降低闪存系统的总写放大因子（WAF）。通过减少因读刷新（Read Refresh）而产生的额外后台写操作，降低控制器在复杂负载下的管理负担。本研究将通过仿真实验验证，该算法在多种典型应用场景（如数据库、Web服务器）下，能够显著平衡读写请求对闪存寿命的损耗，为下一代高密度（TLC/QLC）闪存管理系统的设计提供理论依据和技术支撑。 2. 研究意义 在理论层面，本课题创新性地提出了“读写共生”的管理逻辑，挑战了学术界长久以来的冷热数据完全隔离准则。通过对读写行为时间相关性的深度耦合，为闪存空间管理与可靠性建模提供了新的维度。 在应用层面，随着QLC闪存的普及，读干扰窗口期极剧缩短，传统的读刷新机制已成为制约SSD长尾延迟的关键瓶颈。本算法能有效抑制因频繁搬迁引发的I/O阻塞，在不增加硬件成本的前提下，显著提升存储设备的QoS稳定性与物理寿命。这对于构建高性能、高可靠的数据中心存储基石具有重要的参考价值。 - 国内外研究现状 缓解闪存单元的读干扰有很多不同的方式，比如减弱读取时的电压、增强错误校验能力、改变数据分布方式、牺牲部分空间换取更大的读干扰容忍度等。以往的研究主要从修改固件行为、热读数据管理和缓存管理这三个方面着手解决读干扰问题，因此，接下来将着重从这三个方面来进行阐述。 (1)通过修改固件行为缓解读干扰 许多研究人员试图通过固件级别的内部校正来解决读干扰问题。Kang 等人[12]通过在 NAND 单元串中增加一个额外的虚单元，可以有效减少读操作对电压产生的读扰动。Zambelli 等人[13]分析了基于 TLC NAND 的闪存在均匀读干扰和集中读干扰两种条件下的不同行为，阐述了不同工作负载模型对企业级闪存可靠性的影响。Li 等人[14]通过给不同闪存块设置不同的读取电压，并不断对这些闪存块进行读取操作，以此建立了一个模型来评估闪存块在不同读电压中的读干扰水平。Cai 等人[15]进行了一系列固件级别的实验，表明读干扰效应对闪存擦除周期、数据保留时间、读响应时间等都有显著的不利影响。他们使用读重试技术[4][16]，测量闪存块中所有闪存单元的初始阈值电压。然后，从闪存块中选择要读取的单个页面，对其执行 N 次重复读取操作，以此来量化读干扰对电压分布的影响。提出可以利用 ECC 的纠错能力降低读电压水平，这样的方法在大多数闪存单位都正常运转时可以很好的解决部分热读闪存块的读干扰问题。 NAND 闪存通常使用 ECC 校验模块来纠正每个页面中一定数量的原始比特错误。只要错误总数不超过 ECC 的校正能力，就可以校正错误，成功读取数据。当数据的保留时 间较短时，闪存的整体原始比特误差率远低于保留时间较长的误差率，这也导致了对于许多闪存块而言，存在大量未使用的 ECC 校正能力[15]。当数据刚进入闪存时，不存在保留错误或读干扰错误，因为数据刚刚被恢复。在这些情况下，强大的 ECC 校验能力允许设计一些读干扰缓解机制，比如降低读取电压。尽管这样的机制会提高闪存的原始比特错误率，但是不会超出 ECC 的校验能力范围，而且可以有效缓解读干扰。当被读取的数据的原始误码率超出 ECC 校验能力时，闪存并不会直接返回错误读取的结果，而是通过改变电压再次进行读取，称为读重试[17]。读重试操作不仅会延长读反应时间，而且由于多次施加电压，同样也有带来额外的读干扰。Park 等人[7]提出可以通过预设最佳读取电压，将多个读重试操作缩短为一个最佳读操作，实现更好的读取效果。 (2)通过管理读热数据缓解读干扰 固件级别的修正方法对闪存的其他方面可能会有一些负面影响，因此一些研究人员提出可以结合一些冷热数据管理技术来减少触发读重写操作的次数，比如可以利用闪存控制器，通过缓存最近的读数据来避免读操作。Ha等人[18]则提出可以通过维护每个闪存块的累计读计数器，并在计数器超过预定阈值时重写闪存块的内容。Kang 等人[19]将强化学习引入到读重写和垃圾回收调度中，希望在不同的读写场景中找到执行数据移动和擦除操作的恰当时机。读干扰数据管理主要可以分为两个相互独立的步骤，第一个是将热数据分散到多个不同的闪存块中，第二个是在闪存块中调整冷热数据的位置。Zhao 等人[20]提出了一种数据重分配方案，指出可以将读重写闪存块中的数据分布到不同的闪存块上，从而减少读重写操作和原始误码率。这样做的原理主要是希望通过综合考虑擦除周期和闪存块的读次数两个因素，使每个闪存块可以达到自己的最大读取次数。 Liu 等人[21]提出了一种去中心化的读干扰数据管理方法，将读重写的回写数据分布到不同的闪存块中，力求防止所有热读页面被回写到同一个闪存块中。但是这个方法没有考虑来自其他闪存块的热读页面，所以热读页面聚集的可能性仍然很高。Ha 等人[18][22]开发了一种名为 redFTL 的读干扰管理技术，该技术通过减弱读电压来提高部分闪存块的读干扰容忍性，然后将读重写操作的回写数据写入到这些闪存块中。Wu 等人[23]提出的名为 IPR 的读干扰管理方法则是通过牺牲部分闪存块的空间来提高部分闪存块的读干扰容忍性。IPR不将读重写产生的回写数据直接写入读干扰容忍性更高的闪存块中，而是先将其写入一部分监视块中，并计算每个页面的读取频率，在第二次读重写时才将读计数相对较多的页面写入读干扰容忍性更高的闪存块中，读计数相对较少的页面则写回到普通闪存块中。 以 TLC 闪存为例，一个字线上有三个页面，分别称为低页、中页、高页。读取低页只需施加一次电压，读取中页需要施加两次电压，读取高页需要施加三次电压。相应的，它们也会有不同的读写延迟和产生不同的读干扰。大多数相关工作[24][25][26]提出可以将读密集型数 据放置到低页（更快的页面）上来提高读性能。然而，闪存中的低页页面数量是有限的。如果所有读密集型的数据都分配给低页，那么中页和高页（慢速页面）在这样的负载中就没有得到充分使用，导致了极大的空间浪费。为了提高慢速页面的性能，Choi 等人[27]利用重编程技术使慢速页面可以获得与快速页面相同的低读延迟。重编程技术的原理是闪存单元中的电子可以持续增加而不能减少，重编程技术将电压从低电平增加到高电平。因此，一个闪存单元可以在被擦除前编程多次，只要它的电压不断增加。Long 等人[28]提出了一种新型的冷热数据分类算法，该算法通过感知数据失效时间来识别热只写数据、热只读数据、冷只写数据和冷只热数据。并且提出可以先将低延迟的低页和中页分配给热读数据，已经分配到高页上的热读数据在恰当的时机重编程到低页或中页上，以此来降低读干扰，提高读性能。 (3)通过缓存管理缓解读干扰 热数据管理的技术大多是在读重写发生之后对重写数据进行特殊放置，避免第二次读重写发生。但是这些方法都对热数据的到来缺少应对措施，即当读重写发生后才进行解决。直观上来讲，如果可以用闪存系统中的 DRAM 缓存一部分热读数据，则自然就可以减少闪存器件的读干扰。Shim 等人[29]提出可以根据工作负载的状态动态改变地址映射表和读写缓存的比例大小，适当分区来达到更好的缓存目的。Hu 等人[30]提出可以利用闪存内部的芯片级和通道级并行性，在预期流量爆发时明智和主动地清除脏缓冲数据，在缓存命中率和响应时间方面实现更好的性能。Yeh 等人[31]则提出可以通过建立 NAND 闪存写期望最小值的统计模型，计算出适合写缓冲区和写映射缓存的 DRAM 分配策略，并采用成本效益策略，将适当的 DRAM 空间分别从写缓冲区和写映射缓存重新分配给读缓冲区和读映射缓存，从而在 NAND 闪存中减少更多的读/写，提高响应时间。 在缓存替换策略方面，除了传统的 LRU、LFU、ARC[32]和 LIRS[33]等策略之外，NAND闪存中还存在一些基于闪存物理特性的缓存替换策略。Kim 等人[34]提出一种称为 BPLRU的缓存替换策略，他们提出可以以闪存块为单位，位于同一闪存块中的数据在缓存中聚集在一起进行移动，需要替换时同一闪存块中的数据一起移出缓存，通过利用冷热数据聚集的特点在某些特定负载中实现更好的缓存效果。Wu 等人[35]提出一种称为 GCaR 的支持垃圾回收感知的替换策略，其基本思想是在缓存时为处于 GC 状态的闪存芯片的闪存块提供更高的优先级，通过这种方式可以在一定程度上减少闪存系统的写放大。Wu 等人[36]提出 还可以利用集群的空间局部性，构造一种具有粒度差异的混合页面/闪存块的缓存架构，实现更好的缓存效果。

- 研究内容（说明课题的具体研究内容，重点解决的问题）： 本研究旨在解决闪存系统中读干扰迁移开销过大的问题，通过探索读干扰和垃圾回收的互补特性，设计并实现一套高效的数据放置策略。具体研究内容涵盖以下三个方面： 1. 读写热度时间关联模型的构建 首先，深入分析不同应用负载（如键值存储、文件系统等）下数据访问的时空相关性。建立数学模型量化预测两个关键时间指标：一是基于累积读取计数和误码率增长模型预测的“读干扰临界时间” $T_{rd}$；二是基于数据更新频率预测的“块失效时间” $T_{we}$。研究如何通过轻量级在线统计方法，实时捕捉数据流中的读热度与写热度特征，为后续的放置决策提供精准的预测数据。 2. 基于频率互补性的数据放置策略（RC-DP）设计 算法将突破传统的冷热数据物理隔离准则，转而寻求“以写避读”的布局优化。研究重点在于设计一种互补匹配机制：将识别出的高频读数据页（High Read-Disturb Risk）分配至包含高频写数据（High Invalidation Rate）的物理块中。通过这种布局，目标块会因内部写热数据的快速失效而提前进入垃圾回收周期，从而在读干扰达到错误阈值之前，利用块的自然擦除“顺带”完成对读热数据的回收，消除显性的读刷新迁移开销。 3. 动态调整与算法稳定性验证机制 由于应用负载具有动态波动的特性，研究将引入反馈调节机制，监控互补放置后的实际效果。若写热数据的更新频率在预设时间内发生骤减，导致 $T_{we}$ 远大于 $T_{rd}$，算法需具备动态调整能力，及时通过小规模的主动搬迁规避数据丢失风险。同时，在模拟环境下验证算法在不同读写比例下的鲁棒性，确保系统在极端高并发读取场景下依然能保持极低的写放大因子和稳定的响应延迟。 参考文献 - Masuoka F, Momodomi M, Iwata Y, et al. New ultra high density EPROM and flash EEPROM with NAND structure cell[C]. 1987 International Electron Devices Meeting. 1987: 552-555. - Haratsch E F. Media management for high density NAND flash memories[J]. Flash Memory Summit, 2016, 3(3): 2-7. - 陆游游, 杨者, 舒继武. 闪存存储的重构与系统构建技术[J]. 计算机研究与发展, 2019, 56(1): 12. - Cai Y, Haratsch E F, Mutlu O, et al. Threshold voltage distribution in MLC NAND flash memory: Characterization, analysis, and modeling[C]. 2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). 2013: 1285-1290. - 陆游游, 舒继武. 闪存存储系统综述[J]. 计算机研究与发展, 2013, 50(1): 11. - Jaffer S, Mahdaviani K, Schroeder B. Improving the Reliability of Next Generation SSDs using WOM-v Codes[C]. 20th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 22). 2022: 117-132. - Park J, Kim M, Chun M, et al. Reducing solid-state drive read latency by optimizing readretry[C]. Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems. 2021: 702-716. - 高聪明, 石亮, 刘凯, 等. 闪存固态硬盘系统结构与技术[J]. 计算机研究与发展, 2021, 58(7): 15. - Wu S, Zhu W, Han Y, et al. GC-Steering: GC-Aware Request Steering and Parallel Reconstruction Optimizations for SSD-Based RAIDs[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2020, 39(12): 4587-4600. - 吴素贞, 陈晓熹, 毛波. GC-RAIS: 一种基于垃圾回收感知的固态盘阵列[J]. 计算机研究与发展, 2013, 50(1): 9. - Liu C Y, Lee Y, Jung M, et al. Prolonging 3D NAND SSD lifetime via read latency relaxation[C]. Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems. 2021: 730-742. - Kang M, Park K T, Song Y, et al. Improving read disturb characteristics by self-boosting read scheme for multilevel NAND Flash memories[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2009, 48(4): 76-98. - Zambelli C, Olivo P, Crippa L, et al. Uniform and concentrated read disturb effects in mid- 1X TLC NAND flash memories for enterprise solid state drives[C]. Proceedings of 2017 IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS). 2017: 5. - Li J, Huang B, Sha Z, et al. Mitigating negative impacts of read disturb in SSDs[J]. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), 2020, 26(1): 1-24. - Cai Y, Luo Y, Ghose S, et al. Read disturb errors in MLC NAND flash memory: Characterization, mitigation, and recovery[C]. 2015 45th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks. 2015: 438-449. - Park K T, Kwon O, Yoon S, et al. A 7MB/s 64Gb 3-bit/cell DDR NAND flash memory in 20nm-node technology[C]. 2011 IEEE International Solid-State Circuits Conference. 2011: 212-213. - Shim Y, Kim M, Chun M, et al. Exploiting process similarity of 3D flash memory for high performance SSDs[C]. Proceedings of the 52nd Annual IEEE/ACM International Symposium on Micro architecture. 2019: 211-223. - Ha K, Jeong J, Kim J. An integrated approach for managing read disturbs in high-density NAND flash memory[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2015, 35(7): 1079-1091. - Kang W, Shin D, Yoo S. Reinforcement learning-assisted garbage collection to mitigate long-tail latency in SSD[J]. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), 2017, 16(5): 1-20. - Zhao M, Li J, Cai Z, et al. Block attribute-aware data reallocation to alleviate read disturb in SSDs[C]. Proceedings of 2021 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). 2021: 1096-1099. - Liu C Y, Chang Y M, Chang Y H. Read leveling for flash storage systems[C]. Proceedings of the 8th ACM International Systems and Storage Conference. 2015: 1-10. - Ha K, Jeong J, Kim J. A read-disturb management technique for high-density NAND flash memory[C]. Proceedings of the 4th Asia-Pacific Workshop on Systems. 2013: 1-6. - Wu T C, Ma Y P, Chang L P. Flash read disturb management using adaptive cell bit-density with in-place reprogramming[C]. 2018 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). 2018: 325-330. - Chang D W, Lin W C, Chen H H. FastRead: Improving read performance for multilevelcell flash memory[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2016, 24(9): 2998-3002. - Pletka R, Papandreou N, Stoica R, et al. Improving NAND flash performance with read heat separation[C]. 2020 28th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). 2020: 1-8. - Lv Y, Shi L, Xue C J, et al. Latency variation aware read performance optimization on 3d high density NAND flash memory[C]. Proceedings of the 2020 on Great Lakes Symposium on VLSI. 2020: 411-414. - Choi W, Jung M, Kandemir M. Invalid data-aware coding to enhance the read performance of high-density flash memories[C]. 2018 51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO). 2018: 482-493. - Long L, Huang J, Gao C, et al. ADAR: Application-specific Data Allocation and Reprogramming Optimization for 3D TLC Flash Memory[J]. IEEE Transactions on ComputerAided Design of Integrated Circuits and Systems, 2023, 1(1): 1-14. - Shim H, Seo B K, Kim J S, et al. An adaptive partitioning scheme for DRAM-based cache in solid state drives[C]. 2010 IEEE 26th Symposium on Mass Storage Systems and Technologies (MSST). 2010: 1-12. - Hu Y, Jiang H, Feng D, et al. PASS: A proactive and adaptive SSD buffer scheme for dataintensive workloads[C]. 2015 IEEE International Conference on Networking, Architecture and Storage (NAS). 2015: 54-63. - Yeh P C, Wu C H, Lin Y H, et al. A Write-Related and Read-Related DRAM Allocation Strategy Inside Solid-State Drives (SSDs)[J]. ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 2022, 22(1): 1-32. - Megiddo N, Modha D S. ARC: A Self-Tuning, Low Overhead Replacement Cache.[C]. FAST: vol. 3: 2003. 2003: 115-130. - Jiang S, Zhang X. LIRS: An efficient low inter-reference recency set replacement policy to improve buffer cache performance[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2002, 30(1): 31-42. - Kim H, Ahn S. BPLRU: A Buffer Management Scheme for Improving Random Writes in Flash Storage.[C]. FAST: vol. 8. 2008: 1-14. - Wu S, Mao B, Lin Y, et al. Improving performance for flash-based storage systems through GC-aware cache management[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2017, 28(10): 2852-2865. - Wu G, He X, Eckart B. An adaptive write buffer management scheme for flash-based ssds [J]. ACM Transactions on Storage (TOS), 2012, 8(1): 1-24.

- 预期创新之处: - 管理理念的维度创新：将读热度引起的迁移需求与写热度引发的块失效特性进行深度耦合，从全新的维度重新定义了闪存数据布局逻辑。 - 开销对冲的机制创新： 不同于传统“主动迁移”的被动防御策略，本算法利用写操作带来的块自然擦除作为“免费”的回收手段，实现了读干扰开销的“内生性对冲”。这种“以写避读”的隐性机制能显著降低系统写放大（WAF），在不增加硬件成本的前提下，协同优化了闪存的可靠性与长尾延迟。

- 研究方案设计（包括研究方法，技术路线，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性，可能出现的技术问题及解决办法等）： - 研究方法与技术路线 本课题采用“特征分析—数学建模—算法设计—仿真实验”的渐进式研究方法。 特征分析： 通过解析 MSR Cambridge、Production Trace 等标准测试集，分析不同 Workload 下数据页的读写时空相关性，提取“读干扰敏感型数据”与“短生命周期写数据”的共生特征。 数学建模： 建立基于阈值的概率模型。定义 $T_{rd}(p)$ 为页面 $p$ 预计触发读刷新迁移的时间，定义 $T_{we}(b)$ 为物理块 $b$ 因无效页比例达标而触发垃圾回收（GC）的时间。 - 技术路线： （1） 数据监控模块： 在 FTL 层部署轻量级计数器，记录页面的读热度与写频率。 （2） 分类决策引擎： 将请求流划分为：读热型、写热型、普通型。 （3） 互补放置逻辑： 核心调度器根据当前 Block 的“预计寿命剩余”，精准分配读热数据入块。 （4） 动态评估： 引入负反馈机制，根据实际的读刷新发生频率动态调整放置阈值。 3. 实验方法与步骤 本研究拟采用离散事件驱动的仿真实验进行验证： （1）环境搭建： 基于 MQSIM 模拟平台，配置 3D TLC/QLC 闪存参数（设置较低的读干扰阈值以模拟高密度闪存环境）。 （2）算法实现： 基准组（Baseline）：实现传统的 Greedy GC 算法和典型的热读写分离策略（DAC）。实验组（Proposed）：实现本课题提出的 RC-DP 互补放置算法。负载运行：运行不同读写比例（1:9 到 9:1）的 Trace，模拟多种复杂的工业场景。 （3）数据采集： 记录写放大因子（WAF）、总迁移数据量、响应延迟分布、以及块擦除次数的方差（用于评估磨损均衡）。 4. 可行性分析 （1）理论可行性： 读干扰和写失效是闪存物理特性的两个极端，其在时间轴上的“错位”或“对齐”具有统计学基础。利用已有的写操作掩盖读干扰迁移在逻辑上是自洽的。 （2）技术可行性： FTL 层对热度的统计已非常成熟（如 LRU 或计数法），本算法只需增加少量的内存开销存储热度权重，且不改变物理接口，具有较强的工程实现性。 （3）资源可行性： 课题组已具备完善的闪存模拟器环境和海量真实负载数据集，实验条件充足。 5. 可能出现的技术问题及解决办法 问题 A：负载模式动态切换导致互补失效。 现象： 原本预测为“写热”的数据突然变“冷”，导致块迟迟不回收，读热数据面临丢失风险。 解决： 设置强制保护阈值。当读计数达到安全阈值的 90% 时，若该块仍未触发 GC，则强制启动被动刷新逻辑，并降低该类负载在决策引擎中的互补优先级。 问题 B：算法带来的内存与计算开销。 现象： 精细化追踪每个页面的读写频率会占用大量控制器 SRAM。 解决： 采用基于分级的统计（Tiered Tracking）。仅对 Top 5% 的极端读热数据进行精准追踪，对其他数据采用粗粒度的块级热度预测，平衡收益与开销。 问题 C：与 Wear Leveling（磨损均衡）冲突。 现象： 互补放置可能导致某些块被过度频繁擦除。 解决： 在互补放置逻辑之上挂载一个全局热度平滑层，当块的 P/E cycle 偏差超过阈值时，强制执行冷数据对换，优先保证设备寿命均衡。

- 基础及条件（包括已经做过的有关研究工作，本单位或外单位可供使用的仪器设备和实验条件，已经获得或将要获得的经费等）：

|  |  | 学 位 论 文 工 作 计 划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 研究内容 |  |  |  | 预期成果 |  |
| 论文工作起止日期 |  |  |  | 预计论文答辩日期 |  |  |  |
| 导师对开题报告的具体意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导 师 签 名： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 专家组意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专家组签名： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |